## Interprétation à partir de la forme algébrique

L'impédance équivalente s'écrit sous la forme algébrique :

$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{eq}$$

- Partie réelle ($R_{eq}$) : Représente la résistance équivalente (en Ohms). C'est la partie "active" du circuit, responsable de la dissipation d'énergie sous forme de chaleur (effet Joule). Elle est toujours positive.

- Partie imaginaire ($X_{eq}$) : Représente la réactance équivalente (en Ohms). C'est la partie "réactive" du circuit, liée au stockage et à la restitution d'énergie magnétique (bobine) ou électrique (condensateur).

L'interprétation physique se fait principalement en observant le signe de la partie imaginaire ($X_{eq}$) :

- Si $X_{eq} > 0$ (Comportement Inductif) : Le circuit se comporte globalement comme une bobine en série avec une résistance. L'effet de la bobine l'emporte sur celui du condensateur.

- Si $X_{eq} < 0$ (Comportement Capacitif) : Le circuit se comporte globalement comme un condensateur en série avec une résistance. L'effet du condensateur l'emporte sur celui de la bobine.

- Si $X_{eq} = 0$ (Comportement Résistif ou Résonance) : La partie imaginaire s'annule. Le circuit se comporte comme une simple résistance pure. Les effets de la bobine et du condensateur se compensent exactement. En électricité, c'est ce qu'on appelle la résonance.

## Interprétation à partir de la forme trigonométrique ou exponentielle

L'impédance équivalente s'écrit sous la forme exponentielle (polaire) :

$$Z_{eq} = |Z_{eq}| e^{j\varphi}$$

Cette forme est souvent la plus parlante physiquement pour les étudiants, car elle relie directement les grandeurs mesurables au multimètre et à l'oscilloscope.

- Le Module ($|Z_{eq}|$) : Représente l'impédance apparente totale du circuit (en Ohms). C'est le rapport direct entre la valeur efficace de la tension totale ($U$) et la valeur efficace du courant total ($I$), selon la loi d'Ohm en alternatif : $U = |Z_{eq}| \times I$.

- L'Argument ($\varphi$) : Représente le déphasage (en radians ou degrés) de la tension par rapport au courant.

L'interprétation du déphasage ($\varphi$) rejoint celle de la réactance :

- Si $\varphi > 0$ : La tension est en avance sur le courant (circuit inductif).

- Si $\varphi < 0$ : La tension est en retard sur le courant (circuit capacitif).

- Si $\varphi = 0$ : La tension et le courant sont parfaitement en phase (circuit résistif pur / résonance).